2022年全疆电子计价秤量值

比对实施细则

编 写：毛德意  孙震疆

审 核：李晓宇  蔡  勤

二〇二二年四月

2022年度全疆电子计价秤量值比对实施细则

1  比对目的

为了保证全疆范围内计量技术机构电子计价秤量值的准确可靠，受新疆维吾尔自治区市场监督管理局和新疆生产建设兵团市场监督管理局委托，特组织实施此次比对。主导实验室为新疆维吾尔自治区计量测试研究院，参比实验室为全疆范围内(包括兵团)法定或授权的计量技术机构。通过比对，检验各参比实验室气体流量标准装置进行量值传递的能力，保证区域内气体流量量值传递的准确和统一。

为保证此次比对顺利进行，制定本比对实施细则，各参比实验室及主导实验室应在比对工作中共同执行。

全疆及兵团从事电子计价秤检定的计量技术机构与企事业单位均应参加。

2  比对工作总体概述

2.1  比对依据

- JJG539-2016 数字指示秤

- JJF1117-2010 计量比对

- JJF1033-2016 计量标准考核规范

- JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

- 国家质量监督检验检疫总局令第107号《计量比对管理办法》

2.2  比对所针对的量

此次比对主要是根据JJG539-2016 《数字指示秤》计量检定规程的要求，对事先选定好的电子计价秤主要计量性能进行检定。参比人员依据 JJG539-2016进行电子计价秤的称量试，在1小时内完成称量比对性能试验，其中用于评估的比对称量点为2.5kg和15kg。比对试验仅可进行“置零”，试验过程中不允许调整比对样品的量程和分度值。比对应至少由2名实验人员完成实验，将实验数据记录在方案规定的记录表格中，并完成计算。

3  比对组织

3.1 组织单位

新疆维吾尔自治区市场监督管理局  联系人：李鑫  0991－2848030

通讯地址：乌鲁木齐市新华南路167号 邮编：830004

新疆生产建设兵团市场监督管理局计量处 联系人：丁珊珊  0991-2896735

通讯地址：水磨沟区南湖北路518号南湖明珠大厦 邮编：830004

3.2 实施单位

新疆维吾尔自治区计量测试研究院

联系人：蔡勤  13579203640 / 0991-3191517

通讯地址：乌鲁木齐市河北东路188号 邮编：830011

3.3 比对工作负责人

毛德意 新疆计量院衡加所副所长  15899248829 / 0991-4646085

3.4 比对工作技术小组

组长：毛德意  15899248829  281104307@qq.com

成员：王世民、范斌、李玉楼、段志凯

3.5 专家组

洪  潮   新疆计量院   首席计量师  0991－3191505

李晓宇   新疆计量院   副总工程师  0991－3191523

赵力军   全国衡器技术委员会委员   0991－3191586

3.6 主导实验室

新疆维吾尔自治区计量测试研究院。

主导实验室职责：

1）预先估计比对的有效性，设计或选择比对结果明确、可靠、溯源性清晰的比对方案并起草比对实施细则；

2）选择稳定、可靠的传递标准，确定适当的传递方式和传递路线；

3）开展前期实验，包括传递标准的重复性、稳定性等；

4）对传递标准采取必要的包装措施，保证传递过程的安全；

5）澄清或解释比对实施细则，协调或解决比对过程中出现的问题，监督比对试验进程，记录比对过程，特别是可能引起争议和分歧的问题的处理过程；

6）汇总参比实验室的实验数据及相关资料，分析结果，编写比对总结报告；

7）遵守有关比对的保密规定。

3.7参比实验室

3.7.1 对于符合报名条件，并反馈报名回执，但不在以下名单中的参比单位，主导实验室将于报名结束后统筹安排，参比时间另行通知。

3.7.2 对于符合报名条件，并反馈报名回执的以下单位分为两个组，每个实验室赋予单独代码。

克州质量与计量检测所、吐鲁番质量与计量检测所、哈密质量与计量检测所、喀什地区计量检定所、纳爱斯乌鲁木齐有限公司、新疆天溯计量检测有限公司、新疆恒准计量检测技术有限责任公司共7家单位。

3.7.3参比实验室主要职责：

1）当收到比对组织者发布的比对计划时，应按要求及时书面表明是否参加比对；

2）正确理解比对实施细则；

3）按比对实施细则的要求接收和交送（或发运）传递标准，确保其安全和完整，如出现意外情况，应及时报告主导实验室；

4）按照比对实施细则的进度完成比对工作，并记录比对过程。按时向主导实验室上报比对原始数据、测量结果及其不确定度等技术资料；

5）遵守有关比对的保密规定。

4  比对方式和时间安排

因地区海拔差异，电子计价秤量值比对过程中需要修正重力加速度，长途运输对于电子秤的稳定性影响不可评估，因此本次比对采取固定地点比对。参比实验室携带标准装置在主导实验室恒温室开展比对。参比实验室提前做好比对准备工作，按时参加比对。比对如遇特殊不可抗拒原因，日期可做适当调整。

参比实验室序号及比对时间安排见表1

表1  参比实验室序号及比对时间安排

| 组别 | 序号 | 比对实验室名称 | 比对时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | A1 | 克州质量与计量检测所 | 2022年07月 |
|  | A2 | 吐鲁番质量与计量检测所 | 2022年07月 |
|  | A3 | 哈密质量与计量检测所 | 2022年07月 |
|  | A4 | 喀什地区计量检定所 | 2022年07月 |
| 第二组 | B1 | 纳爱斯乌鲁木齐有限公司 | 2022年07月 |
|  | B2 | 新疆天溯计量检测有限公司 | 2022年07月 |
|  | B3 | 新疆恒准计量检测技术有限责任公司 | 2022年07月 |

5  比对样品

5.1  比对样品的特性描述

本次比对样品由主导实验室提供。

主导实验室选取了4台条码打印计价秤作为本次比对的样品，其中两台作为备用比对样品，根据比对日程的划分，将比对样品分为两组，每组一台条码打印计价秤。主导实验室对4台比对样品进行性能测试，并考核稳定性，以保证比对样品在比对过程中稳定可靠。比对样品参数见表2。

表2比对样品参数

| 样品名称 | 条码打印计价秤 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 准确度等级 |  | 型号 | SM-110 |
| 最大秤量 | 15kg | 检定分度值 | 5g |
| 生产厂家 | 上海寺冈 |  |  |

5.2标准器

本次比对的标准器应是计量标准考核证书内标准器，标准器应有有效的量值溯源证书。参比实验室应将标准器于比对试验的前一日放入比对实验室中恒温。

注意事项：参比实验室应在参比日期前一天到达主导实验室，将比对用计量标准器放入恒温室。比对标准砝码包含（50g、100g、500g、2kg、5kg、10kg）和配套用附加砝码（500mg～5g）。

6 比对实验室的技术准备

6.1  参比实验室

各参比实验室在接到比对通知后，在五日内将参比实验室的人员信息（见附件3）、参比实验室所使用的比对设备情况（附件4）传真或发电子邮件到主导实验室比对项目负责人。如参比实验室因故不能参加比对，必须向自治区市场监督管理局计量处或新疆生产建设兵团市场监督管理局计量处作出书面申请。

6.2  参加比对试验人员要求

要求参加比对试验的技术人员，必须有数字指示秤项目的检定员证或者同等证明材料（提供复印件即可）。

6.3   参加实验室的技术准备

检查参加比对的非自动衡器检定装置状况，确认其是否符合JJG539-2016 《数字指示秤检定规程》的要求。

7  比对方法和程序

7.1 比对样品的交接

参比实验室在接收样品后，应仔细检查样品，对样品是否完好进行确认，接收方填写《比对样品交接单》（附件1），该接收单在比对试验完成后交给主导实验室。当参比实验室不能确定样品是否为正常状态时，应将样品实际状态拍照记录，并及时与主导实验室沟通联系，以确保样品为正常状态。

注意事项：比对样品由主导实验室交接给参比实验室，参比实验室比对结束后再将样品交接给主导实验室。在2次交接过程中，接收方核查样品并进行签字。

7.2 比对环境条件

环境温度：（20±5）℃，温度变化一般不超过5℃/h

环境相对湿度：≤80%RH

无明显振动

7.3 比对前的工作准备

比对样品的水平泡的检查和预加载

根据JJG539-2016《数字指示秤》检定规程 7.5.2款，将秤调整到水平位置，预加载一次到接近最大秤量或确定的安全最大载荷，卸除全部载荷。

7.3 比对的技术要求

比对项目：称量试验

本次比对统一采用直接比较法进行测量。参比人员依据 JJG539-2016进行电子计价秤的称量试验的加载试验，卸载过程不做，在1小时内完成比对试验，其中用于评估的比对称量点为2.5kg和15kg（附件4）。比对试验仅可进行“置零”，试验过程中不允许调整比对样品的量程和分度值。比对应至少由2名满足要求的实验人员完成试验，将试验数据记录在方案规定的记录表格中，并完成计算。因不确定度评定需要考虑重复性和偏载所引入的分量，因此附件3原始记录中设计了偏载试验和重复性，需按照记录全部进行试验。

7.4 比对过程的确认

检查试验中有无遗漏或不满意处，如有应做相应的补充、完善工作。

8  意外情况处理程序

在比对过程中，如发生比对样品任何异常情况时，与主导实验室比对项目联系人联系，主导实验室项目联系人及时向组织单位报告并提出具体解决方案，经批准后方可实施解决方案。

对于重大问题，主导实验室比对工作组负责人应与有关参比实验室协商，必要时由比对专家组研究商议，共同做出相应的技术处理决定。

9  记录与报告格式

9.1  比对结果报告单

原始记录采用比对主导实验室提供的原始记录格式，见附件5，委托单位为新疆维吾尔自治区计量测试研究院。实验完成后填写比对结果报告单，见附件2。

9.2  检定证书

检定证书按各参比单位出具检定证书的要求出具并打印、盖章，委托单位为新疆维吾尔自治区计量测试研究院；检定证书的内页格式参见JJG 539-2016 数字指示秤检定规程。

10   提交比对结果的要求

参比实验室应在比对试验完成后10个工作日内用特快专递向主导实验室提交所有比对资料。

参比实验室提供的比对资料应包括评定的不确定度。如果缺少相关测量结果的不确定度评定报告，则视为没有完成比对，主导实验室可将报告退回参比实验室整改；在规定时间内（以寄出时间戳为准）没有上交比对资料的，在量值比对总结报告中不予考虑。

11  参比实验室提交的材料

11.1  参比实验室提交的文件

比对试验结束后，参比实验室应按照规定的时间和要求提交如下文件报告：

各实验室应在完成比对试验后，原始记录复印件于比对当日上交，原始记录原件、比对结果报告单和不确定分析评定等材料于10日内以快件方式寄至主导实验室，比对结果报告以书面数据为准。所有提交材料均扫描成PDF格式电子文件打包发送至主导实验室邮箱（281104307@qq.com）。原则上，参比实验室一旦向主导实验室提交了比对资料，所有数据便不允许修改。在比对试验后的10个工作日内，如确有原因，任何修改均以书面报告方式正式提出，且应在勘误报告中详细说明原因，并列出原提交数据与修正后的数据。无故未按期提交结果报告或提交报告不完整的实验室，其结果将不参与统计计算，并按规定上报组织单位。

参比实验室需提交的比对材料如下：

- 比对样品交接单（原件）（附件1）

- 比对原始记录（原件，加盖单位公章）（附件5）

- 电子计价秤检定证书原件（加盖单位公章），委托单位为新疆维吾尔自治区计量测试研究院；

4、比对结果报告（原件，单位盖章）（附件2）

5、测量不确定度评定报告（附件6）

6、计量标准考核证书（复印件）和计量标准器证书（复印件）。

7、该项目的检定员证或同等证明复印件；

其中比对当日提交的材料：

1、交接单（原件）（附件1）

2、比对原始记录（复印件）

6、计量标准考核证书复印件和计量标准器证书（复印件）

7、该项目的检定员证或同等证明复印件；

其余材料需实验结束后10日内邮寄至主导实验室。

以上所有提交材料（包括当日提交和后期邮寄材料）均须扫描成PDF电子文件，打包发送至主导实验室邮箱（281104307@qq.com）。

11.2  测量不确定度评定报告

要求对电子计价秤比对点的示值误差进行测量不确定度评定，不确定度评定应符合JJF l059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求，不确定度评定报告应详细列出不确定度的分量大小、评定过程及其最终表述（包含因子k＝2）。各参比实验室给出的比对结果应包含以下信息：比对样品在各称量的示值误差及扩展不确定度U(k=2)，测量结果和扩展不确定度保留相同的小数位数，有效数字不超过2位。测量结果的不确定度应合理（参考附件6），不能故意放大不确定度，以满足比对要求，原则上不超过该称量点最大允许误差1/3。当参比实验室的不确定度评定出现问题（如缺项或重复），而造成不确定度评定过小或过大，主导实验室可要求重新评定。测量结果不确定度的评定报告至少应包含以下内容：

- 概述；

- 测量模型；

- 各分量的标准不确定度的评定及计算过程；

- 标准不确定度分量一览表；

- 合成标准不确定度；

- 扩展不确定度（包含因子k＝2）；

- 测量不确定度的报告与表示。

不确定度评定报告的说明见附件6

12  实验结果处理及数据提供

主导实验室负责比对结果数据汇总和编写比对总结报告。

12.1  参考值的确定

参考值Yr及不确定度ur由主导实验室对比对样品校准给出，比对前后示值误差的最大差值不超过其示值最大允许误差的1/2，认为比对样品的稳定性合格。如比对样品的稳定性不合格，则选取备用比对样品重新进行试验。比对样品在一天内多次使用，会有一定的稳定性变化服从均匀分布，稳定性引入的不确定度以前后比对样品示值误差的差值按均匀分布计算。

主导实验室在一天内比对试验前和参比实验室完成比对试验后，对计价秤的2.5kg、15kg两个秤量点进行校准，前后两次测量示值误差平均值作为本次比对的参考值，其不确定度评定由主导实验室评定，并经专家组确认后有效。

比对前主导实验室会对比对样品进行稳定性考核，选择稳定性符合要求的样品作为比对样品。但在比对过程中，可能存在不可预料的问题造成比对样品稳定性较大，此时将启用备用样品。因此比对当日小组成员全部进行完比对试验，测得比对前后稳定性无误后，方可离开主导实验室。否则，将于第二日启动备用样品进行补测。

12.2  比对结果

比对结果的最终报告由主导实验室负责完成。内容应包括参考值及其不确定度、参比实验室的测量结果及其不确定度、比对结果及统计分析、各参比实验室结果之间的差异及其原因、必要改进的建议与意见。

12.3  比对结果的评价

比对结果的有效性用归一化偏差值En进行评价，当 uri，uei 与 uji 相互无关或相关较弱时，En值的计算公式如下：

式中：

Yji－ 第j个实验室上报的在第i个测量点上的测量结果；

Yri－ 第i个测量点的参考值；

k－ 包含因子，一般情况k=2；

uri－ 第i测量点上参考值的标准不确定度；

uji－ 第j个实验室在第i个测量点上测得值的标准不确定度；

uei－ 比对样品在第i个测量点上在比对期间的不稳定性。

比对结果一致性的评判原则：

|En|≤1  参比实验室的测量结果与参考值之差在合理的预期之内，比对结果可接受。

|En|＞1  参比实验室的测量结果与参考值之差没有达到合理的预期，应分析原因。

12.4  比对报告准备过程中应掌握以下原则

1）比对期间，主导实验室应对参比实验室提交的比对结果保密，直到收到所有的比对结果或超过其规定的结果送达期限。

2）对于初测结果异常的参比实验室在接到通知后3天内可决定是否自愿报名参加1次补测，参加补测的要在一周内到主导实验室恒温室进行补测试验，并于10个工作日内将补测结果报送到项目主导实验室。未申请补测、未参加补测或者补测后比对结果仍为异常的，视为本次计量比对结果不符合规定要求。

13  数据的保密

为保证此次比对的真实性、客观性，在比对总结报告公布之前，主导实验室、所有参比实验室的相关人员均应对比对结果保密，不允许出现任何数据串通，不得泄露比对结果有关信息。

14  比对工作要求

14.1 各参比实验室要重视此项工作，确定专人负责此项工作，确保此项工作的顺利实施；

14.2 参比实验室必须按规定时间、要求完成比对工作，凡不遵守本次比对各项规定和要求的实验室，将予以通报批评。

15  比对工作总结

比对工作结束后，由本次比对工作组对比对结果进行分析，并将分析情况通报各地。各地计量技术机构与企事业单位主管部门要认真总结这次量值比对工作，总结经验，查找原因，制定措施，把我区量值比对工作做好。

16 附件

附件1 比对样品交接单

附件2 比对结果报告单

附件3 比对人员基本情况表

附件4 比对使用的设备一览表

附件5 比对原始记录

附件6 测量不确定度的评定报告说明

附件1 比对样品交接单

| 比对样品交接单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 比对组别 |  |
| 交接地点 |  |  |  |
| 主导实验室 |  |  |  |
| 交付时间 |  | 交付人签字 |  |
| 交付状态 | 请认真检查样品状态，并在相应的□内打√。 |  |  |
| 样品外观 完好□ 破损□ 样品状态 正常□ 异常□ 如需要，对接收状态的详细说明： |  |  |  |
| 参比实验室 |  |  |  |
| 接收时间 |  | 接收人签字 |  |
| 接收状态 | 请认真检查样品状态，并在相应的□内打√。 |  |  |
| 样品外观 完好□ 破损□ 样品状态 正常□ 异常□ 如需要，对接收状态的详细说明： |  |  |  |
| 主导实验室 |  |  |  |
| 接收时间 |  | 接收人签字 |  |
| 接收状态 | 请认真检查样品状态，并在相应的□内打√。 |  |  |
| 样品外观 完好□ 破损□ 样品状态 正常□ 异常□ 如需要，对接收状态的详细说明： |  |  |  |
| 其他说明（如需要）： - 参比实验室在接到样品后应确认样品状态，在交接单接收方签字，并将此样品交接单交至主导实验室； - 请严格遵守保密规定，不与前后实验室串通测试结果。 |  |  |  |

附件2 比对结果报告单

| 实验室名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量标准考核证书编号 |  |  |  |
| 计量标准装置名称 |  |  |  |
| 计量标准装置测量范围 |  | 计量标准装置准确度等级 |  |
| 计量标准器名称 |  | 计量标准器准确度等级 |  |
| 计量标准器型号规格 |  | 计量标准器生产厂家 |  |
| 比对样品编号 |  | 比对日期 |  |
| 温度 |  | 相对湿度 |  |
| 比对人员 |  |  |  |

比对结果：

| 序号 | 载荷L（kg） | 修正误差(g) | 修正误差测量的不确定度U,k=2(g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5 |  |  |
| 2 | 15 |  |  |

单位负责人（签字）：             （公章）

日期：

附件3

比对人员基本情况表

| 实验室名称 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历/专业 |  | 职务或职称 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 手机 |  |  |  | E-mail |  |  |

附件4

比对使用的设备一览表

| 序号 | 测量设备名称 | 型号规格 | 测量范围 | 准确度等级/ 测量不确定度/最大允许误差 | 编号 | 生产厂家 | 检定证书编号 | 证书 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5 比对原始记录

| 实验室名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准装置名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准确度等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  | 准确度等级 |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  | 溯源证书编号 |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  |
| 比对样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比对日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称量试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零点 | L（kg） |  |  |  |  |  |  |  | I（kg） |  |  |  |  |  |  |  | ΔL（g）0 |  |  |  |  |  |  |  |  | E0 （g） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 载荷↓ L(kg) |  |  |  |  | 示值 I(kg) |  |  |  |  |  | 附加砝码 ΔL（g） |  |  |  |  |  |  | 示值误差 E(g) |  |  |  |  |  |  | 示值误差 修正值EC(g) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏载试验（用于不确定度评定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 载荷↓ L(kg) |  |  |  |  |  | 示值 I(kg) |  |  |  |  | 附加砝码 ΔL（g） |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 E(g) |  |  |  |  |  | 示值误差 修正值EC(g) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性（用于不确定度评定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pi(kg)（L=2.5kg） |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |
| Pi(kg)（L=15kg） |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |

比对人员：                                              单位：（盖章）

附件6 电子计价秤比对不确定度评定报告说明

（参比实验室需提供完整的不确定度评定报告）

一、测量原理和测量摸型

采用直接比较法，将标准砝码放置往计价秤秤盘上，通过计价秤的示值与标准砝码的标称值进行比较，利用附加砝码找到测量闪变点，利用示值误差公式计算得到示值误差。

测量摸型：

E=P-L

=(I+e/2−∆L)−L

其中：E—化整前的误差，g；

P—化整前的示值，kg；

I—示值，kg；

L—载荷，kg；

e—检定分度值，g；

ΔL —附加砝码，g。

二、不确定度来源

- 电子计价秤示值测量重复性引入的标准不确定度；

测量次数n=10,用标准偏差（贝塞尔）公式计算。

up = sp

- 电子计价秤偏载引入的标准不确定度。

半宽取an=∆Pemax/2, 均匀分布 k=3

∆Pemax____偏载测试中化整前示值最大差值。

- 电子计价秤分辨率引入的标准不确定度；

半宽取an=0.1d/2, 均匀分布 k=3

- 标准砝码引入的标准不确定度；

半宽取an=mpe, 均匀分布 k=3