附件1

齐齐哈尔市2024年成品油

产品质量监督抽查实施细则

（车用乙醇汽油）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取4升分为两份，2升作为检验和2升作为留样用，检样、备样需盛装在合适的容器中。

二、检验依据

表1 车用乙醇汽油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
| 3 | 机械杂质 | GB/T 511-2010 |
| 4 | 乙醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 5 | 苯含量 | SH/T 0693 |
| 6 | 密度 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |
| 7 | 馏程 | GB/T 6536 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 8 | 诱导期 | GB/T 8018 |
| 9 | 硫醇 | NB/SH/T 0174 |
| 10 | 其他有机含氧化合物 | NB/SH/T 0663 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 18351-2017 车用乙醇汽油（E10）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

根据GB 18351-2017判定。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

（车用柴油）

一、抽样方法

（一）抽样方法。在企业成品库或市场待销产品成品罐内抽样，取样方法按照GB/T 4756《石油液体手工取样法》执行；加油站抽样直接从加油机油枪口取样。样品容器，必须完整、清洁、不漏，经检查符合要求后方可使用。

（二）抽样数量。每个被抽查单位抽取样品不超过2批次，每批次4升，分两份，2升检验，2升留样。

二、检验依据

表1 抽检产品柴油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 19147-2016 SH/T 0689 |
| 2 | 铜片腐蚀 | GB 19147-2016 GB/T 5096 |
| 3 | 水含量 | GB 19147-2016 GB/T 260 |
| 4 | 总污染物含量 | GB 19147-2016 GB/T 33400 |
| 5 | 凝点 | GB 19147-2016 GB/T 510 |
| 6 | 冷滤点 | GB 19147-2016 SH/T 0248 |
| 7 | 闪点（闭口） | GB 19147-2016 GB/T 261 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 8 | 十六烷指数 | SH/T 0694 |
| 9 | 氧化安定性 | SH/T 0175 |
| 10 | 10%蒸余物残炭 | GB/T 17144 |
| 11 | 运动粘度 | GB/T 265 |
| 12 | 馏程 | GB/T 6536 |
| 13 | 密度 | GB/T 1884 GB/T 1885 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 19147-2016《车用柴油》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

依据GB 19147-2016《车用柴油》，经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。