附件1

机动车检验领域涉嫌存在违法违规行为机构名单

| 序号 | 机构名称 | 资质认定 证书号 | 检查发现的主要问题及违法违规线索 | 处理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都新津克维科机动车检测有限公司 | 232305021410 | 安检报告编号510132231103011100101，第四轴制动曲线异常，结果判定合格；该车外检视频中未见与检验人员配合检查灯光、信号装置、雨刮器。 | 成都市公安局 |
| 2 | 简阳市恒新机动车检测有限公司 | 212305020129 | - 查看川ADJ0***4、川AD***7、川AT***9监控视频，未见车身对称部位高度差的测量过程； 2. 川AD***7、川AX***7、川AH***B机动车安全技术检验表（人工检验部分）栏板高度未判定； 3. 川AX***7、川A3***6、川AH***B底盘动态检验时间不足60秒； 4. 轮胎花纹深度尺精度不满足要求，缺少水平尺、铅锤、分度值90%的标准滤光片； - 无行车制动路试车道，无驻车坡道及其他驻车路试设备；外检车间地沟进出通道不符合要求。 | 成都市公安局、 成都市市场监管局 |
| 3 | 攀枝花市金程机动车综合检测有限公司 | 172305020611 | - 外检、动态全过程未在视频监控范围内进行； 2. 视频抽查川D7***8底盘动态视频中未见检验人员使用转向参数测试仪； 3. 视频抽查川D9***9、川D6***8未对货箱栏板高度进行测量； 4. 川D3**9挂、川D5**1挂等汽车列车整车制动率未对牵引车制动进行检测。 | 攀枝花市公安局 |
| 4 | 德阳快捷汽车检测有限公司 | 212305020075 | - 钢直尺、轮胎花纹深度计、转向参数测试仪量值溯源期间，对川M1***7、川FF***0出具了检测记录和检验报告； 2. 张某、陈某某、张某某、江某某未申请注销变更备案；最高管理者冯某某未申请变更备案； 3. 驻车坡道缺少安全防护，坡度为20%的驻车坡道部分坡面损坏，坡面不满足承检车型的要求；安检1线底盘部件检测地沟无安全防护装置。 | 德阳市公安局、 德阳市市场监管局 |
| 5 | 四川三丰机动车检测有限公司 | 222305021463 | - 抽查川FC***2（510603032303030956410001），进行加载减速工况检验过程中，存在有明显可见烟度，报告结论为合格； 2. 抽查川AW***2（510603032305100909080001），进行加载减速工况检验过程中，存在有明显可见烟度，报告结论为合格； - 3. 2023年9月22日现场检查发现安检4线侧滑台回位装置不能有效工作； 4. 驻车坡道缺少安全防护，坡度为15%的驻车坡道部分坡面损坏，坡面宽度不满足承检车型的要求； 5. 2022年11月22日获得的资质认定证书，编号为222305021463，截止2023年9月22日，出具的检验报告加盖的资质认定标识编号为162308020558，即上一周期获证编号。 | 德阳市生态环境局、 德阳市市场监管局 |
| 6 | 中江县星源机动车检测有限公司 | 202305020107 | - 安检报告编号510632230814000140202的川FE***3“对称部位高度差”测量使用工具错误（视频显示用钢卷尺测量），且仅对左侧一轴测量；该车为双转向轴，“底盘部件”检验项目未使用底盘间隙仪对第二转向轴进行检测； 2. 安检报告编号510632230814000560202的川F8***5该车为双转向轴，“底盘部件”检验项目未使用底盘间隙仪对第二转向轴进行检测；安检报告编号510632230809000040404的川F6***0“对称部位高度差”测量使用工具错误（视频显示用钢卷尺测量），且仅对左侧一、二轴测量； 3. 安检报告编号510632230915000240202的川FE***9视频未见外检员使用钢尺测量“对称部位高度差”； 4. 安检报告编号510632230704000520202、510632230814000520101的川F9***0、川FE***0人工检验记录表栏板高度项目未判定； 5. 15%驻车坡道宽度为3.5m，环检地沟进出口设置在地沟前端且缺少防止车辆和人员坠入的安全措施。 | 德阳市公安局、 德阳市市场监管局 |
| 7 | 德阳车易达机动车检测有限公司 | 202305020009 | - 安检报告编号510826230918000100505的川F2***0该车人工检验记录经视频查看，检验员仅对车辆左侧前后对称高度进行测量； 2. 安检报告编号510826230915000170303的川ADL***7和 510826230913000130202川AD***5人工检验记录表栏板高度项目未判定，未录入栏板高度测量数据；安检报告编号510826230317000270202的新车LJV8JDBXNT129801人工检验记录表栏板高度项目未判定。 | 德阳市公安局 |
| 8 | 德阳市罗江区久安机动车检测有限公司 | 212305020162 | - 抽查川F5***2（报告编号510626002305100946440001）视频发现，在进行加载减速工况检验过程中，存在有明显可见烟度，报告结论为合格； 2. 环检报告510626002309201646380550，方法变更原因不准确，与实车不符。 | 德阳市生态环境局 |
| 9 | 绵阳毕安机动车检测有限公司 | 202305020283 | 川B9***6、川BZ***9未检验栏板高度，出具了栏板高度数据。 | 绵阳市公安局 |
| 10 | 绵阳富兴机动车检测服务有限公司 | 202305020225 | - 川B5***8（510746231011011230101）、川B9***7 （510746231011011200101）栏板高度未经测量出具符合性判定； 2. 现场检查该机构《仪器设备检定/校准一览表》共有一台数字温湿度大气压力计DPH-103（电子气象站），涉及2张校准证书。其中数字温湿度大气压力计DPH-103（大气压力），器具编号：5689711，证书编号：校准字第202308001340号，接收日期：2023年7月31日，校准日期2023年8月4日。其中温湿度大气压力计（温湿度）DPH-103，器具编号：5689711，证书编号：校准字第202308000471号，接收日期：2023年7月31日，校准日期2023年8月2日。在数字温湿度大气压力计DPH-103送检中测院校准期间（2023年7月31日-8月4日），该机构在空档期共出具176辆车环检报告； 3. 现场查看机构资质认定附表中无路试相关参数，而该机构制动工位使用滚筒制动台； 4. CNG检漏工位无安全防护措施及操作规程；排放检验环境参数测试电子气象站（编号5689711）湿度准确度不满足标准规定。 | 绵阳市公安局、 绵阳市生态环境局、 绵阳市市场监管局 |
| 11 | 绵阳市嘉联汽车检验服务有限公司 | 192305020179 | - 查看平台视频：川BB**7挂（510728230828011340101）、川B9**8挂在制动性能检验过程未在组成汽车列车的状态下检验牵引车川B6***3及川R7***8的制动数据； 2. 川B3***9底盘动态检验分段视频中，未见检验人员使用转向参数测试仪； 3. 川BJ***3（510705022310081312014011）在采样过程中，疑似在采样过程中，取样探头插入深度不足400mm。 | 绵阳市公安局、 绵阳市生态环境局 |
| 12 | 乐山市井研邦合顺机动车检测有限公司 | 222305021121 | - 排放检验环境参数测试电子气象站量值溯源期间出具了川LE***9、川LR***9机动车环保检验报告； 2. 环检1号线分析仪采样管长度超过7.5米； 3. 授权签字人离职未办理变更手续； 4. 引车员未按照《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》重新进行能力确认。技术负责人/授权签字人不符合《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》规定； 5. 环保检验报告：川LE***9检测编号：511124032303231536292770，报告未标注资质认定标志。 | 乐山市市场监管局 |
| 13 | 乐山壹陆捌机动车检测服务有限公司 | 202305020258 | - 查看视频发现川L9***7、川LC***9底盘动态检验、底盘部件检验与引车员为同一人实施检测，未发现使用底盘间隙仪； 2. 部分使用场地不能提供使用证明，场内进出口缺少安全警示标识，机构与相邻单位未有效隔离。 | 乐山市公安局、 乐山市市场监管局 |
| 14 | 蓬溪县驰泰机动车检测有限公司 | 172305020469 | - 川J2**8挂、川R3**6挂无法提供车辆仪器设备检验过程视频，检测报告中缺少汽车列车整车制动率； 2. 授权签字人不满足大型客车的资格要求； 3. 环检2线取样探头有弯头存在，氮氧化物取样管长度超过7.5米； 4. 使用过期的资质认定标志。 | 遂宁市公安局、 遂宁市市场监管局 |
| 15 | 仪陇县鹏扬机动车检测有限公司 | 212305020059 | 辽CBE62挂的重型罐式自卸半挂车安全检验，调阅检验过程视频照片及监管平台照片，该车罐体顶部涉嫌改装仍通过检验。 | 南充市公安局 |
| 16 | 达州市玛翔航车辆检测科技有限公司 | 202305020221 | - 川S5***3、川SK***2、川S5**0学、川SR***0和新车VIN（车辆识别代码）：LWLTHBZH******291、新车VIN：LWLTHBZH******227、新车VIN：LWLTHCTD******521安全技术检验报告中的轴制动率及整车制动率异常，判定结果合格； 2. 川SA***8（东风雪铁龙2013.7.16出厂）安检外检员临时借用三角警示牌为该车通过检验； 3. 新车VIN：LWLTHBZH******291、新车VIN：LWLTFCZH******444、新车VIN：LWLTHBZH******227、新车VIN：LWLTHCTD******521的注册登记排放检验报告“车辆外观检验记录表”中无“环保公开信息”和“查验结果”； 4. 苏B2***8、川S2***0、川SE***8、川S5**0学、川S3***0、渝D6***5、川S6***6、川SF***7、川SX***8、川SM***3的环检报告中的额定转速异常； 5. 川SA***8（东风雪铁龙2013.7.16出厂）实际环检外检员与报告载明的外检员不一致。环检1、2线集气管两端均未封闭，进行单排气管车辆检测； 6. 川SA***8、川SB***J、川S3***0、渝D6***5排放检测中CO2、O2、λ过程数据异常； 7. 环保1、2线检测工位计算机内保存有与检验无关的软件； 8. 环保1、2线采样管超过7.5米要求。 | 达州市公安局、 达州市生态环境局 |
| 17 | 达州川安机动车检测有限公司 | 212305020045 | - 川SC***3等17辆重型货车、大型客车存在外观检验中人工检验应使用设备测量参数未实际测量仍出具了相关数据，临时借用三角警示牌、停车楔为未配置的车辆通过检验等问题； 2. 检测场地存在于其他机构（汽修厂、汽车租赁公司、高速交警大队等单位）共同使用出入口通道等区域，行车制动路试跑道不符合《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》第二十条规定；路试道路未设置安全标识和安全防护措施，底盘动态区无标志标线。 | 达州市公安局、 达州市市场监管局 |
| 18 | 资阳市顺杰机动车检测服务有限公司 | 212305020014 | - 环检2、3线工位计算机中存在与检验无关的软件； 2. 环检3号线使用过期的零标准气体； 3. 川M3***0（512002062310251015565011）大型普通客车、川M0***B（512002062309251101381031）小型普通客车，未采用规定方法进行排放检验。 | 资阳市生态环境局 |
| 19 | 冕宁县汽车客运有限责任公司机动车检测站 | 182305020444 | - 川W9***1（513436230606000130101）未进行外部照明和信号装置、车辆栏板高度检验，机动车安全技术检验报告外廓尺寸长度限值及检验结果不符合GB1589-2016要求，结果判定错误：为“合格”； 2. 川W8***3（513436230625000210101）、川W8***2（513436230619000310101）未进行外部照明和信号装置检验； 3. 川W1***1（513436230630000030101）、川WJ***7（513436230629000430101）、川WU***8（513436230628000200101）未进行车辆栏板高度检验； 4. 川WL***0（513436230630000200101）机动车安全技术检验记录表（人工检验部分）未记录、判定车辆栏板高度； 5. 川V1***6（513436230620000200101）未在外检视频区域内检验，制动曲线异常：未检测出最大制动力和过程差； 6. 环检1、2、3线工位计算机安装有与检验无关的多个软件。 | 凉山州公安局、 凉山州生态环境局 |
| 20 | 成都市锦安机动车检测有限公司 | 202305020170 | - 查看川GA***7轻型栏板货车的外检区检验过程视频，不能清晰反映检验员进行货箱栏板高度测量过程； 2. 牌照号为川A2***7（510104022309201007380069）的环检报告档案中，未保存车辆信息来源支撑材料。 | 成都市市场监管局 |
| 21 | 成都永宏机动车检测服务有限公司 | 202305020016 | - 川A1***B轻型栏板货车（510190230829011700101）的机动车安全技术检验表（人工检验部分）中，底盘动态检验员、引车员高某未人工签字； 2. 川GD***3轻型栏板货车（510129022309121242220125）进行第3次环检复检，未按照收费标准收费。 | 成都市市场监管局 |
| 22 | 四川浩旺汽车检测有限公司 | 202305020135 | - 环检1、2、3、4号线的转速测量仪（设备编号：R2200030\R2000056\R2000195\R2000043）未进行检定校准； 2. 川AX***7重型仓栅式货车（510155230913011350101）外观检验过程中，对车辆尾部标志板合格性判断错误； 3. 川A1***B轻型载货柴油车（510115042309081025510064）未保存方法变更审批记录及支撑材料。 | 成都市市场监管局 |
| 23 | 成都三秦机动车检测有限责任公司 | 192305020201 | - 检验场地与维修场地未实施有效隔离； 2. 现场使用的标准滤光片无校准证书结果参数有效使用标识； 3. 环检区温湿度计安放位置在测功机涡轮机上部1米左右，涡轮机工作温度对环检温湿度计采集参数有影响。 | 成都市市场监管局 |
| 24 | 四川星盾汽车检测有限公司 | 182305020179 | 外检视频位置不能全方位观察外检作业；未见外检员与检验人员配合检查变光、雨刮器、转弯灯项目。 | 成都市市场监管局 |
| 25 | 绵竹君通机动车检测有限公司 | 202305020205 | - 底盘动态检验区域未进行安全隔离，存在安全隐患； 2. 排放检测部分设备的准确度不满足使用要求； 3. 环检监控视频未覆盖仪器设备开机过程； 4. 川 F5***3安检项目，未保存人工检验部分记录表；川F5***2安检项目，人工检验部分记录表中，引车员和底盘动态检验对应的检验时间存在叠加，不符合逻辑。 | 德阳市市场监管局 |
| 26 | 成都市新都区兴诚机动车检测有限公司 | 212305020125 | 标准零气录入与配备的标准零气20.8不一致。 | 成都市市场监管局 |
| 27 | 自贡市华商机动车检测有限公司 | 192305020229 | - 未提供出技术负责人变更手续； 2. 未提供路试车道检测场所使用权的证明； 3. 外检车间底盘检验地沟进出通道未从地沟侧面设置； 4. 环检1线流量计Y型集气管长度不一致。 | 自贡市市场监管局 |
| 28 | 米易县天安汽车综合性能检测有限公司 | 182305020092 | 部分车辆外观检查过程和底盘动态检验过程未在视频监控范围内。 | 攀枝花市市场监管局 |
| 29 | 攀枝花运聚机动车检测服务有限公司 | 202305020167 | - 部分车辆外观检查过程和底盘动态检验过程未在视频监控范围内； 2. 川D6***2 使用了底盘间隙仪测量装置，底盘检验员未同步进行观察； 3. 环检3线氮氧化物取样管长度超过7.5米； 4. 环检1号线川D9***9测试期间驾驶员助手仪显示排放实测值。 | 攀枝花市市场监管局 |
| 30 | 泸州市纳溪区联胜机动车检测有限公司 | 202305020129 | 该机构大型车辆外观检验区与泸州某汽车维修服务有限公司共用场地，无隔离设施。 | 泸州市市场监管局 |
| 31 | 泸州市顺风机动车检测有限公司 | 232305021380 | 轮胎花纹深度、车身两侧对称部位高度的测量不规范。 | 泸州市市场监管局 |
| 32 | 德阳市健发锋配机动车检测有限公司 | 192305020106 | 授权签字人未申请注销变更备案；最高管理者未信息变更。 | 德阳市市场监管局 |
| 33 | 德阳市凯元机动车性能检测有限责任公司 | 222305021493 | 授权签字人离职未办理变更手续。 | 德阳市市场监管局 |
| 34 | 中江鑫驰机动车检测有限公司 | 202305020181 | - 环检1号线集气管Y型两端长度不一致，检测现场使用的轮胎花纹深度尺缺少状态标识，加载式汽车制动检验台（型号：FZ-15000JZ，出厂编号：20010208）量值溯源缺少举升装置的举升高度及稳定性项目； 2. 环检4号线采样管长度超过7.5米，现场使用的标准滤光片未有效使用校准证书结果参数。 | 德阳市市场监管局 |
| 35 | 绵阳市涪冠机动车检测有限公司 | 192305020155 | - 授权签字人、技术负责人变更后未变更备案； 2. 透射式烟度计出厂编号A182591溯源证书载明的信息显示2023年7月4日送往成都成华区定期检验，查看当日视频监控该设备在现场使用。 | 绵阳市市场监管局 |
| 36 | 江油市九升机动车检测有限公司 | 202305020261 | - 2023年10月10日现场检查发现安检1线侧滑台回位装置失效，编号E21080366排放检验环境参数测试电子气象站准确度不满足标准要求； 2. 路试车道无安全防护设施、驻车坡道宽度不满足《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》规定。 | 绵阳市市场监管局 |
| 37 | 绵阳市正青汽车检测有限公司 | 202305020241 | - 现场使用中性滤光片未采用校准证书值； 2. 查看平台视频发现：川BX***6安检外观检查“外部照明和信号装置”时检验过程操作不规范，底盘部件检查转向系部件操作不规范；川B8***2排放检验（加载减速法）时，有无关人员在检测现场。 | 绵阳市市场监管局 |
| 38 | 峨眉山市四源机动车检测有限公司 | 202305020218 | - 川L9***9重型自卸货车动态检验时，视频未能全覆盖； 2. 环检2号线分析仪采样管长度超过7.5米； 3. 川LB***5未保存安检不合格报告； 4. 未配备90%标准滤光片。 | 乐山市市场监管局 |
| 39 | 蓬安县润驰检测服务有限公司 | 192305020237 | - 现场发现1台型号为ZC-2D的转向参数测试仪未按照规定进行量值溯源； 2. 现场检查发现号牌号码分别为川F3**4挂、川AJ**6挂、川R1**9挂未收集牵引车制动力检验记录； 3. 现场抽查发现8辆车的排放检验方法变更未提供支撑材料。 | 南充市市场监管局 |
| 40 | 岳池鑫宇机动车检测有限公司 | 182305020065 | - 底盘动态检验区设置不合理，路试车道无宽度标识，无起止点标识；驻车坡道宽度比承检车型的最大宽度宽不足1 m，无安全防护装置； 外检区无区域标识，安检、环检车间检测线号标识不规范； 2. 缺通道引道测量装置、水平尺等人工检验辅助设备，检测软件未建立设备档案； 3. 川X3***0对在用车无需检验项目进行了判定； 4. 抽查的环检报告，均未保存环检外检记录； 5. LZWCBAGA******873轻型栏板货车，机动车安全技术检验表（人工检验部分）载明的复检的外观检验时间与初检相同。 | 广安市市场监管局 |
| 41 | 广安金标机动车检测有限公司 | 222305021184 | - 川X2***5、渝BS***5、川XN***S未在外检监控区域内开展外检工作，底盘动态区视频监控未覆盖完整底盘动态检验工作区； 2. 机动车安全技术检验表（人工检验部分）外观检验时间复检和初次完全相同。 | 广安市市场监管局 |
| 42 | 荥经鹿鹤机动车安全技术检验有限公司 | 222305021368 | - 环检1号线取样管长度超出7.5米； 2. 环检2号线“Y”型集气管长度不一致； 3. 分析仪监控视频与外检区车辆后部监控视频清晰度不够。 | 雅安市市场监管局 |
| 43 | 眉山市鑫宏光机动车检测有限公司 | 202305020042 | - 授权签字人撤销后未变更备案； 2. 路试车道在两墙之间，宽度4.93米，不符合《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》规定。 | 眉山市市场监管局 |
| 44 | 九龙县骏驰汽车检测服务有限公司 | 182305020337 | - 环检未按要求保存检验视频； 2. 川A8***6小型普通客车排放检验报告基本信息不规范。 | 甘孜州市场监管局 |
| 45 | 泸定县瑞鸿车辆检测站 | 192305020059 | - 环检1线流量计Y型管两端长度不一致； 2. 空车质量检验扣减引车员质量不符合标准规定要求； 3. 抽查的安检不合格报告中均未保存“机动车安全技术检验表（人工检验部分）”； 4. 环检报告编号513322012305301356010001的川V7***5环检“车辆外观检验记录表”中更改检验方法无技术负责人或授权签字人签字；川V2***7排放检验报告中基本信息录入不准确。 | 甘孜州市场监管局 |
| 46 | 甘孜州安翔机动车检验有限责任公司 | 202305020169 | - 授权签字人、技术负责人变更后未办理变更备案； 2. 川UD***3轻型厢式货车，机动车安全技术检验表（人工检验部分）对无需判定项目进行判定； 3. 川V9***0轻型汽油车，环检报告基本信息录入不准确； 4. 抽查的安检报告中未保存不合格的检验报告和机动车安全技术检验表（人工检验部分）。 | 甘孜州市场监管局 |
| 47 | 理塘县康南机动车检测服务有限公司 | 182305020090 | 环检报告基本信息录入不规范。 | 甘孜州市场监管局 |