青岛市输电线路铁塔产品质量监督抽查实施细则

（2024年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每种产品抽取样品1基。其中，钢材外形尺寸、零部件尺寸、焊缝外观、焊缝外形尺寸、锌层外观、锌层厚度等项目为现场检验项目，样品均为原样备份，钢材材质、锌层均匀性、锌层附着性三项为取样带回实验室检验的检验项目，抽样时会从相应项目所抽取的部件中制取相等数量的备样。

抽样原则：无特殊要求情况下，采用GB/T 228.1一般检验水平。钢材外形尺寸、钢材材质、零部件尺寸、焊缝外观、焊缝外形尺寸等项目的抽样方案：660kV及以下电压等级铁塔产品采用GB/T 2828.1正常检验一次抽样方案，750kV及以上电压等级的铁塔产品采用GB/T 2828.1加严检验一次抽样方案。锌层外观、锌层厚度、锌层附着性、锌层均匀性采用GB/T 2829判别水平I的一次抽样方案。质量特性划分按GB/T 2694-2018表17执行，检验项目质量水平按GB/T 2694-2018表18选用，零部件项次按GB/T 2694-2018中表19执行。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢材外形尺寸 | GB/T 2694-2018 |
| 2 | 钢材材质 | GB/T 2694-2018 |
| 3 | 零部件尺寸 | GB/T 2694-2018 |
| 4 | 焊缝外观 | GB/T 2694-2018 |
| 5 | 焊缝外形尺寸 | GB/T 2694-2018 |
| 6 | 锌层外观 | GB/T 2694-2018 |
| 7 | 锌层厚度 | GB/T 2694-2018 |
| 8 | 锌层附着性 | GB/T 2694-2018 |
| 9 | 锌层均匀性 | GB/T 2694-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2694-2018输电线路铁塔制造技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

零部件的判定原则按GB/T 2694-2018中7.4.6.1的规定执行。

产品检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。